某医学中心教室多媒体建设项目概况及技术参数

- 项目概况

采购项目名称：某医学中心教室多媒体建设 1套

项目预算：15万

基本功能：

1.室内全彩LED显示屏，可无裁切显示2K及以上分辨率画质信号，散热性能好，拼接精度高。

2.与原有音响设备无缝对接。

- 投标供应商资质

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资独资企业或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

- 本项目资质条件：

1、具有信息系统集成资质及以上等级资质

2、具有LED显示屏建设的案例，提供近3年与所投厂家、产品系列相同的建设合同。（建设费用≥100万、合同≥1份、提供现场安装地址及照片）

三、技术参数及功能要求（★号条款实质性条款，为投标否决条款；▲号条款为重要条款；）

（一）LED显示屏

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | ★像素点间距≤1.5mm，像素密度≥427186点/㎡ |  |
|  | ★屏体面积：宽4.48m*高1.76m≈7.89㎡（具体以现勘测量为准） |  |
|  | ★因屏幕安装高度较高，面积较大，安全性考虑，必须采用前面板维护合金箱体设计，箱体需与显示屏为同一厂家产品，提供产品彩页，并加盖原厂公章 |  |
|  | 亮度(nits) ≥ 600，0-100%亮度可调 |  |
|  | 色温3000-15000K可调 |  |
|  | 刷新率≥3840HZ |  |
|  | 像素失控率≤0.00001 |  |
|  | 模组电源接口需预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制 |  |
|  | 采用无风扇散热结构 |  |
|  | 智能节电带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 |  |
|  | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象 |  |
|  | 支持7*24小时连续工作 |  |
|  | 加密系统功能：具有信号加密传输功能、支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能 |  |
|  | 节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体 |  |
|  | 数据存储：LED模组必须具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号等信息 |  |
|  | ★显示屏屏体、控制系统、视频信号处理系统必须为同一厂家品牌（非OEM品牌），提供对应产品所需的产品彩页及3C报告，并加盖原厂公章 |  |
|  | 提供具有CMA、ILAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章 |  |

（二）屏体安装要求

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 承重所用材料必须为国标厚度≥3mm方钢，安装时提供品牌合格证 |  |
|  | 屏幕完整面，需内嵌装饰完整面2.5公分，保障安全和美观 |  |
|  | 屏幕包边需采用黑色钛金不锈钢进行整体包边处理 |  |
|  | 屏幕所用安装网线，需为6类屏蔽双绞线，并每6个箱体提供备用线一根，安装时提供品牌合格证 |  |
|  | 屏幕所用安装电源线，需使用低烟无卤护套线，且最大电量不超过线缆额定功率的百分之80，需提供不少于三根备用电缆，安装时提供品牌合格证 |  |
|  | 灯板于箱体链接磁铁需采用双向强磁 |  |
|  | 箱体于承重结构之间需使用结构件安装，方便拆卸，不可直接固定在承重结构上。 |  |

（三）视频处理器

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频输入接口：≥1路HDMI2.0、≥2路HDMI1.3 |  |
|  | 音频输入输出：支持HDMI伴随音频输入,支持3.5mm的独立音频输入，支持3.5mm 独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出 |  |
|  | 分辨率调节：支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节 |  |
|  | 输出及带载：视频输出最大带载≥350万像素，最宽≥8192，最高≥8192，支持16个千兆网口 |  |
|  | 快捷点屏：无需电脑，支持通过设备按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 |  |
|  | 备份设置：支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题 |  |
|  | 带载屏体亮度调节：无需电脑，可通过按钮一键调节屏体亮度调节 |  |
|  | 场景模板：支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便使用 |  |
|  | 支持选择HDMI输入源或DV输入源作为同步信号 |  |
|  | HDR：支持HDR输出 |  |
|  | 多窗口显示：支持5窗口任意布局 |  |
|  | 监视输出画面：将监视内容通过HDMI发送到显示器显示 |  |

（四）控制管理软件

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录 |  |
|  | 支持信息发布功能，可多账号控制显示不通区域发布不同的内容。 |  |
|  | 场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能 |  |
|  | 拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能 |  |
|  | 显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏 |  |
|  | 视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接 |  |
|  | 客户端界面：支持自定义操作界面布局管理、记录客户端退出时的界面布局及虚拟屏开窗、移窗、改变大小吸附对齐功能 |  |

（五）配电柜

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 带PLC功能，需提供PLC软件著作权证书 |  |
|  | 为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统” |  |
|  | 通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用 |  |
|  | 屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命 |  |

（六）图形控制电脑

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU≥i7-14700F |  |
|  | 内存≥16G DDR5 |  |
|  | 硬盘≥512G SSD固态硬盘 |  |
|  | 显卡：独立显卡，显存≥8G，具有HDMI高清接口 |  |
|  | 品牌机，操作系统：正版Windows操作系统 |  |
|  | 显示器：≥27英寸 |  |

（七）控制平板

| 序号 | 技术参数及功能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 屏幕≥11.5英寸 |  |
| 2. | 机带去RAM≥8GB，存储≥128GB |  |
| 3. | 国产品牌 |  |
| 4. | 支持无线联网 |  |

（八）安装要求及线材辅料

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 钢结构包边 | 1.根据现场实际情况，安装结构简单 2.采用国标型材，根据国标钢结构工程施工要求，严格按照设计图纸施工 3.并根据现场实际情况对外观进行装饰，使得整体结构坚固，外观美观、协调 |  |
| 2. | 机柜 | 24U规格标准机柜 |  |
| 3. | 无线路由器 | 1.双频合一，支持隐藏WiFi信息 2.支持连接设备管理 |  |
|  | 线缆布线 | 1.国标 2.隐藏式布线，美观大方 |  |
|  | 运输安装调试 | 1.含显示屏原厂厂家提供的运输安装调试技术服务； 2.含显示屏原厂厂家提供的不低于3年质保服务； |  |

（九）音频设备对接服务

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 与安装处原有音频设备无缝对接 |  |

（十）商业显示器

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 屏幕类型：miniLED 或OLED |  |
| 2. | 分辨率≥3840*2160 |  |
| 3. | 刷新率≥120HZ |  |
| 4. | 亮度≥450nits 亮度均匀性 ≥80%（9 点） 色域99％（SRGB） |  |
| 5. | 端口方向 侧出 端口数量： RJ45-IN * 1 SPDIF OUT * 1 HDMI IN * 4 Type-C * 1 |  |

四、*配置要求

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 7.89 | m² |
|  | 视频处理器 | 1 | 台 |
|  | 控制软件 | 1 | 个 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 |
|  | 图形控制电脑 | 2 | 台 |
|  | 控制平板 | 1 | 台 |
|  | 线材辅料 | 1 | 批 |
|  | 音频设备对接服务 | 1 | 项 |
|  | LED商业显示器 | 2 | 台 |

五、*服务要求

| 序号 | 服务名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 原厂质保 3 年，自验收合格之日起算。 |
| 2 | 培训 | 安装调试完成后负责培训本单位系统管理员、操作员，培训内容为相关设备的日常维护及故障处理操作说明，包括培训资料、讲义等。 |
| 3 | 售后服务 | 项目自验收之日起，软硬件提供不少于3年的免费维保期，硬件维保服务提供原厂不少于3年7*24电话支持，2小时快速响应服务 |
| 4 | 原厂授权 | LED显示屏生产厂家必须为设备品牌授权代理商、经销商或集成商，如投标人为代理商、经销商或集成商，必须提供LED显示屏生产厂商的授权书和售后服务承诺函（包含但不限于质保服务、调试服务等） |
| 5 | 验收要求 | 详细验收方案以我方认可的方式进行。主要包括以下几个部分： 1．合同标的符合合同及招标参数要求 2．所有设备均已安装到位，并正常运转 3．所有软件均已安装并调试完成，满足我方使用要求 |

六、*商务要求

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 上海市招标人指定地点 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后 20 天内。 |
| 3 | 货款及运杂费 | 货款包含运杂费。 |
| 4 | 付款方式 | - 合同签订后30%； - 项目验收合格后60%； - 验收完成1年后10%。 |